期末專題報告：觸摸鋼琴

王靖婷R12921A13、吳璵汐T13901203

- 動機/介紹（Motivation/Introduction）

在本專案中，我們設計並實作了一套基於 STM32 B-L475E-IOT01A的攜帶式數位鋼琴系統。我們的動機是希望開發一個可實際彈奏的輕巧樂器裝置，具備實體按鍵、音高控制，以及音色切換功能，結合嵌入式硬體與電腦端音訊合成技術，打造具互動性的音樂體驗平台。因此，我們開發出一個原型，結合了電容式觸控感測、無線通訊以及軟體音訊合成技術。

輸入介面為一組鋼琴鍵盤形狀的電容式觸控感測器，連接至 B-L475E-IOT01A開發板，用以偵測對應各個音符的觸控訊號。當使用者觸碰按鍵時，開發板偵測對應的觸控訊號並處理，隨後透過 Wi-Fi client-server 架構（TCP protocol）將資料無線傳送至電腦。在 Host端（Mac 筆電），一個以 Python 實作的 Server負責接收這些訊號，並利用音色合成技術播放對應的音符聲音。

我們的目標是建立一個功能完整、可獨立運作的鋼琴輸入系統，支援實體按鍵、音高控制，並具備音色切換功能。本專案展示了嵌入式硬體、無線網路與互動音訊軟體的整合，提供了一個具表現力與擴充性的音樂互動平台。

- 系統架構（System Overview）

我們的目的是利用STM32 B-L475E-IoT01A1開發板，建構一個互動式鋼琴控制與聲音生成系統。 系統架構包含一個TTP229電容觸摸鋼琴模組（晶片型號：8229BSF）和一個普通按鍵，實現複合型輸入控制。目標是即時識別這兩種輸入信號，並通過WiFi將其發送到 Host 端， 由電腦通過Python program完成聲音播放、音色切換和音高轉換等功能。

1、硬體組成

- STM32 B-L475E-IoT01A1： 作為主控制晶片，負責GPIO pin腳配置、感測器 data採集、按鍵中斷回應，以及WiFi data發送。

- TTP229電容觸摸模組：一個12鍵的電容式觸摸模組，用於模擬鋼琴鍵盤，範圍為一個音階，檢測 User觸摸輸入。

- 普通按鍵（GPIO輸入）: 用於控制音色切換，通過配置外部中斷（EXTI）來檢測 Interrupt事件。

2、系統功能

- 鋼琴按鍵檢測： 通過GPIO對TTP229模組進行串行讀取，識別 User觸摸的按鍵， 轉換為一個16位的 bit array。 當檢測到有按鍵按下（非0值）時， STM32立即通過WiFi將對應 data 發送給電腦。並透過 python 功能實作，實現音高轉換。

- 物理按鍵中斷輸入：普通按鍵配置為外部中斷模式（EXTI），可分別回應按下和鬆開兩種事件，可用於控制音色切換。

- 無線數據傳輸： 數據通過WiFi TCP socket以位元組流形式 (byte stream)發送。STM32採用事件驅動機制（not polling），僅在檢測到有效輸入變化時利用 Interrupt進行data發送，減少功耗與CPU佔用。

- 電腦端回應處理： Host端運行Python program接收數據。 對於TTP229數據， 根據接收到的按鍵值播放對應鋼琴音，並透過特殊事件觸發音高轉換。對於物理按鍵事件，按下按鈕則可以切換音色。

三、 作法 -- STM32（Techniques--STM32）

1、GPIO輸入與控制

（1）TTP229電容式鋼琴模組讀取

原理：TTP229-BSF模組通過SCL/SDO（I2C）以串行方式輸出觸摸按鍵信號。

實現方式：將PB8配置為推挽輸出（模擬時鐘SCL）；將PB9配置為浮空輸入（讀取數據位SDO）。

通過for迴圈模擬16次時鐘脈衝，逐位讀取數據並合成為16位鍵值，若鍵值非零，即代表有鍵被按下。

（2）普通按鍵輸入（PA0）

初始設置為GPIO輸入，後切換為外部中斷EXTI模式。

可識別按下（低電平）和鬆開（高電平）兩個狀態。

2、外部中斷EXTI配置

為提高系統回應性， 普通按鍵採用中斷觸發方式：使用HAL庫將PA0配置為EXTI中斷線（EXTI0）；在stm32l4xx_it.c中定義EXTI0_IRQHandler()並在main.c中實現HAL_GPIO_EXTI_Callback()；可檢測按鍵按下與釋放，區別在於讀取HAL_GPIO_ReadPin()返回的是GPIO_PIN_RESET（低）或GPIO_PIN_SET（高）；

每次中斷觸發後可直接通過WiFi發送狀態位元組。

3、WiFi網路通信

使用官方提供的es_wifi驅動庫；配置為TCP Client模式，連接本地電腦端指定IP與端口； 成功連接後，使用WIFI_SendData()函數發送按鍵資訊。 數據格式：TTP229數據：2位元組（按鍵編碼）。普通按鍵：自定義首位元組標識（例如0xAA），第二位元組表示狀態（0x01表示按下，0x00表示鬆開）。所有數據以位元組流（byte stream）形式通過TCP socket發送。

4、串口除錯與日誌輸出

使用USART1配合printf實現串口輸出；用於輸出當前按鍵狀態、WiFi狀態、調試資訊等，有助於開發調試與系統驗證。

5、程式結構優化處理

主迴圈while(1)不再進行輪詢處理， 所有鍵值檢測操作均由中斷機制驅動完成（包括物理中斷和定時器中斷），數據發送也轉由事件觸發調用，提高系統回應效率與資源利用率，讓使用者有更佳的體驗 (QoE)。

- 作法—Python(Techniques--Python)

- STM32 輸入格式

從 STM32 接收到的格式為 16 位元的 bit array，其中第1到第12個 bit (LSB)控制鋼琴按鍵輸入，因為總共有12個按鍵，而第13個 bit 控制普通按鈕，舉例來說，如果 STM32 傳送過來的是 C 大調音階（CEG），則 bit array 為 0x0000000000010101，以 16 進位來表示是 0x0015。

- Wifi網路通信

利用 python內建的 socket 網路通訊模組，建立 TCP連線，並使用 client-server 架構。在電腦端建立 local server， STM32 作為 client，連接到 Python server，發送按鍵訊號，python 接收到訊號後，則會處理訊號，並根據訊號控制聲音合成器。

- FluidSynth 聲音合成器

FluidSynth 是一個開源的軟體聲音合成器（real-time software synthesizer），能根據 MIDI 訊號 和 SoundFont 音色庫（.sf2 檔案） 產生高品質的樂器聲音。功能如下：

- 播放 MIDI 音樂檔或即時輸入的 MIDI 訊號。

- 載入並使用 SoundFont (.sf2) 音色庫。

- 即時產生聲音（real-time synthesis）。

- 支援多聲部（polyphony）、多音軌（multichannel）。

- 支援音量、音高、音色、彎音等 MIDI 控制。

FluidSynth 的基本架構如下：以播放小提琴音色的 C4 為例：

- MIDI 訊號輸入：按下 C4 音符、換樂器為小提琴。

- 查詢 SoundFont：從 .sf2 音色library找出 C4 對應的聲音 Sample。

- 即時合成音訊：使用 DSP將 Sample轉為音訊波形。

- 輸出聲音：將聲音播放出來。

pyFluidSynth 是 Python 的一個模組，用來控制 FluidSynth，這個模組讓我們可以用簡單的 Python 程式碼達成類似 MIDI 鍵盤輸出的功能，而不需硬體音源。

FluidR3_GM.sf2 library是一個廣泛使用的 SoundFont 2（.sf2） 格式音色庫，它依據 General MIDI 標準，內含了 128 種標準樂器音色與打擊樂器。FluidR3_GM.sf2 包含了以下好處：

- 包含多種常用樂器音色：鋼琴、吉他、小提琴、管樂器、打擊樂等。

- 適用於 MIDI 音樂、數位合成與互動式音樂應用。

- 開源且免費，可自由用於學術用途。

- 是 FluidSynth 的官方推薦 SoundFont。

在本專案中，FluidR3_GM.sf2 負責提供鋼琴音色、吉他音色、小提琴音色、喇叭音色（透過按鈕切換），達成類似真實樂器的聲音輸出。

- Python 實作

結合以上幾點，Python program 的流程控制如下：

- Python 作為 Wifi Server，透過 TCP socket接收 STM32 的資料。

- 按照STM32對應的資料格式進行 decode。

- 控制 pyFluidSynth 模組，以 FluidR3_GM.sf2 library 實現 real-time playback。

以下程式用來初始化pyFluidSynth 模組，並選擇樂器編號為0的鋼琴。

fs.program_select(0, sfid, 0, 0) 透過最後一個參數可選擇樂器，這裡設為0（鋼琴）。

fs.noteon(0, 61 + cur_note, 100) 第二個參數選擇音高，第三個參數控制音量，這裡選擇C4，音量100。

fs.noteoff(0, 61 + cur_note) 停止目前聲音輸出。三

程式有三個狀態變數：

status記住目前被觸摸的按鍵。

cur_instruments 記住目前的樂器。

cur_note 記住目前的音高。

Python 實作出以下三個個功能：

- 一般鋼琴按鍵輸入：利用12個bit來輸出對應的音階。

- 普通按鈕輸入：只要接收到普通按鈕輸入（第13個bit），則程式控制 python 變換音色。本專案使用四種樂器，分別為鋼琴、吉他、小提琴、喇叭，只要按一次普通按鈕，就會循環變成下一種樂器。下圖為各樂器在 FluidR3_GM.sf2 library 中的編號：

- 特殊音高轉換：在短時間內，如果user 按了所有的白鍵，則音高升高八度 ; 如果user 按了所有的黑鍵，則音高降低八度。

- 實作（Demo）

我們實作出一個功能完整、可獨立運作的鋼琴輸入系統，支援實體按鍵、音高控制，並具備音色切換功能。STM32 實作改成 interrupt 之後，latency 降低，performance 也變好。

- Demo1 - 用鋼琴的聲音演奏

https://drive.google.com/file/d/16ZgBjUYqB748SH20Cn4z6KcTeuiMq_Gc/view?usp=sharing

- Demo2 - 用喇叭的聲音演奏

https://drive.google.com/file/d/1-L4dd9nkjXrQ2tjeXhBq54hmAglAVwZy/view?usp=sharing

- Demo3 - sound-switch

利用按鈕觸發音色的轉換，循環： 鋼琴->吉他->小提琴->喇叭。

https://drive.google.com/file/d/1Kf6iW6z3dfWfC-Y_ROHzWsU9ogIqkmen/view?usp=sharing

- Demo4 - tone-switch

只要觸摸所有白鍵，音高就會升高八度。

https://drive.google.com/file/d/1izU3Jj2NNnbYq6NScLGoPSjJZVzSafxX/view?usp=sharing

- Demo5- tone-switch

只要觸摸所有黑鍵，音高就會降低八度。

https://drive.google.com/file/d/1Lgy6O1EArwtrYpgiLMWCJiZxRL0fguS7/view?usp=sharing

- 參考資料（References）

完美鋼琴:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.perfectpiano&hl=zh_TW

https://apps.apple.com/tw/app/%E5%AE%8C%E7%BE%8E%E9%8B%BC%E7%90%B4/id942937409

- 其他連結 (Other Resources)

- Github

https://github.com/B07505045/touch_piano-final-project

- PPT

https://docs.google.com/presentation/d/1nPx8sj5PwT81z5MPljm1LiKZmTs3vkSe5fo1KD3GMvU/edit?usp=sharing